Các bước kết nối project lên Blynk IoT:

Bước 1: Truy cập blynk.cloud để tạo tài khoản

Bước 2: Truy cập https://blynk.cloud/dashboard/435988/templates để thêm một Template mới:

Chọn New Template  thiết lập tên, chọn phần cứng và cách kết nối  Done:

Bước 3: tạo datastream: Datastreams  new datastreams  chọn theo chân (analog, digital) nhưng nên dùng Virtual Pin sẽ dễ thực hiện hơn  đặt tên chọn chân V0-n  create

Bước 4: WebDashboard thêm đối tượng control tùy thích

Thay đổi thông số control:

Chọn datastream mong muốn và đặt tên  save

Sau đó save tiếp:

Bước 5: chọn devices  new device  fromtemplate  chọn template mong muốn  create

Bước 6: copy name, id, authtoken:

Bước 7: vẽ mạch trên proteus, thêm 1 thành phần là compim nối chân rx với rx của arduino, tx với tx. Compim là một thành phần giúp mô phỏng giao tiếp thông qua cổng COM trên máy tính. Để giao tiếp com ảo, thay đổi thông số compim:

Bước 8: tạo COM ảo trên VSPE: https://eterlogic.com/Downloads.html

Devices  create  device type:  pair next

Chọn cổng theo ý  finish

Kết quả:

Bước 9: Thêm thư viện blynk: sketch  include library  managr libraries  install

Thiết lập code arduino.ino  thiết lập COM2( tùy theo com đã chọn)  run  copy .hex paste vào proteus.

#define BLYNK_PRINT DebugSerial

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial DebugSerial(2, 3); //rx, tx

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "yourID"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "yourName"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "token"

#include <BlynkSimpleStream.h>

char auth[]="token";

void setup()

{

DebugSerial.begin(9600);

Serial.begin(9600);  ////khởi tạo giao tiếp qua cổng Serial với tốc độ truyền dữ liệu 9600 bps

Blynk.begin(Serial, auth);

}

BLYNK_WRITE(a)////a là cổng Virtual Pin muốn tạo

{

}

void display_blynk()

{///// tùy theo dữ liệu đầu vào

}

void loop()

{

Blynk.run();

thuchientrenblynk();

}

Bước 10: vào thư viện arduno trong máy tính  folder: Blynk  folder: Scripts  sửa 2 file

Đổi cổng COM mặc định thành COM5 (tùy theo cách bạn thiết lập)

Đổi Server addr thành: blynk.cloud

Lưu lại thay đổi!

Bước 11: trên thanh path bôi đen gõ cmdenter

Chạy lệnh dir để vào code .ino đã gọi thư viện blynk. Sau đó gõ lệnh: blynk-ser.bat -c COM5

Sau đó sang chạy file proteus

Hoàn thành!!!!!!! Kiểm tra xem device blynk đã online hay chưa